江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告表
建设单位: 江门市蓬江区展辉食品有限公司

编制单位: 江门市蓬江区展辉食品有限公司
2019年10月

建设单位法人代表:
          （签字）

编制单位法人代表:
          （签字）

项  目  负 责  人:
填 表 人：
	建设单位                      （盖章）
	编制单位                      （盖章）

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	地址：江门市棠下镇江盛路15号

	地址：江门市棠下镇江盛路15号



表一

	建设项目名称
	江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目

	建设单位名称
	江门市蓬江区展辉食品有限公司

	建设项目性质
	新建□  扩建□ 技改(迁建□

	建设地点
	江门市棠下镇江盛路15号
（项目中心坐标：北纬22.673859°、东经113.038936°）

	主要产品名称
	面制品

	设计生产能力
	年产面制品800t

	实际生产能力
	年产面制品800t

	建设项目环评时间
	2019年2月
	开工建设时间
	2019年4月

	调试时间
	2019年8月
	验收现场监测时间
	2019年9月29日至

2019年9月30日

	环评报告表

审批部门
	江门市蓬江区环境保护局
	环评报告表

编制单位
	广州材高环保科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	江门市蓬江区展辉食品有限公司

	投资总概算
	50万元
	环保投资总概算
	50
	比例
	100%

	实际总概算
	50万元
	环保投资
	50
	比例
	100%

	验收监测依据
	1、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号。

2、《关于明确建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》江环函〔2018〕146号。

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告 2018年第9号告。

4、《江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》。

5、《关于江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表的批复》蓬环审[2019]24号。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	废气：

根据《江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》，燃气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放限值》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值与广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765-2010）污染物排放限值较严者：二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3、烟尘20mg/m3、烟气黑度（格林曼黑度，1级）。

由于地方锅炉标准更新，因此本项目锅炉尾气应执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)(参照本标准中燃气锅炉大气污染物排放浓度)：NOX<150mg/m3,烟尘<20mg/m3 ,SO2<50mg/m3,烟气黑度：林格曼黑度≤1.0级。

表4-4   大气污染物排放限值

                                                  （单位：mg/m³）
污染物

锅炉

单位

广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）燃气锅炉标准

二氧化硫

50

mg/m3
氮氧化物

150
mg/m3
颗粒物

20

mg/m3
烟气黑度

≤1

/
2、废水：

项目技改前后主体工程工艺流程不变，主体工程无生产废水产生；排放的生活污水经化粪池预处理后排执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准排入棠下污水厂进行处理。本项目软水制备设备，主要排放清净下水。

噪声：

项目运营期边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区排放限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。




表二

	工程建设内容： 

项目由来

江门市蓬江区展辉食品有限公司投资50万元在江门市棠下镇江盛路15号占地面积13200平方米，主要从事面制品生产。本次技改是淘汰该公司厂区内4t/h燃生物质锅炉，引进4t/h燃气锅炉。江门市蓬江区展辉食品有限公司环评于2019年2月编制完成，经江门市蓬江区环境保护局审批，批文号为蓬环审[2019]24号。技改前后企业生产规模、生产工艺、生产设备等维持不变。项目于2019年8月建成并开始调试。

二、验收项目内容

江门市蓬江区展辉食品有限公司技改项目申请验收内容如下：
表2-1项目主要经济技术指标一览表

序号

项目

环评申报情况

项目情况

1

总投资

50万元

50万元

2

环保投资

50万元

50万元

3

生产规模

年产面制品800吨

年产面制品800吨

4

占地面积

13200平方米

13200平方米

5

建筑面积

3799.12平方米

3799.12平方米

6

员工人数

45人

45人

7

年运行时间

300d/a、8h/d

300d/a、8h/d

项目工程组成与环评申报时基本一致，具体见表2-2。
表2-2项目工程组成
名称
环评报告表及批复建设内容
实际建设内容
技改项目总投资
总投资50万元,其中环保投资50万元
总投资50万元，其中环保投资50万元
公用工程
给水
生产用水：1200t/a
生产用水：1200t/a

排水
无生产废水产生
软水制备排污水量产生量较小，水质简单，属于清静下水，通过雨水管道直接排放

供电

市政电网

市政电网

环保工程
废水治理

/
软水制备排污水量产生量较小，水质简单，属于清静下水，通过雨水管道直接排放

废气治理
燃烧废气经8米高烟囱排放
燃烧废气经13米高烟囱排放
项目主要设备具体见表2-3。

表2-3企业主要生产设备一览表

类别
设备名称
环评数量（台/套）
实际数量
生产设备

配套设备
制面机

2
2

烘柜

2
2

包装机
1

1

公用设备
4t/h燃气锅炉（蒸汽炉）

1
1

离子交换+反渗透设备
1

1

13米燃气锅炉排气筒
0*
1
备注：*根据《江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》，燃烧废气经8米高排气筒排放，根据企业提供资料，现企业已淘汰8m排气筒，锅炉燃烧废气经13米高排气筒排放。

	原辅材料消耗及水平衡：

项目主要原材料具体见表2-4。

表2-4  项目主要原辅料用量一览表

序号

原辅材料名称

年用量

单位

1

面粉

805

吨

2

纸箱

68000

个

3

包装袋

8

吨

水平衡图如下：








图2-1项目水平衡图



	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

项目工艺流程和产污环节与环评申报时一致。
本次技改项目生产工艺流程具体如下：


[image: image1.emf]燃气锅炉

软水制备

设备

燃烧废气 、 噪声

天然气

蒸汽

清净下水

自来水


图5-1 燃气锅炉工艺流程图及产污环节

工艺简述：
（1）燃烧废气

天然气通过管道输送至厂区，经厂区调压后通过燃气管道进入燃气锅炉。此工序产生的污染物主要为燃烧废气，污染物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

（2）软水制备

将蒸汽冷凝水通过软水制备设备，通过离子交换树脂+反渗透工艺去除水中钙、镁离子，制备效率约为75%。此过程产生软化制备废水。

产污环节:

废水:生产废水主要来源于软水设备用水。

2、锅炉燃烧产生的燃烧废气
3、项目运营时设备产生的生产噪音。

3、固体废物主要为来源于生产过程中产生的软水制备装置产生废离子树脂等。




表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

废气

项目改造完成后，原有的4t/h燃生物质成型燃料锅炉改造为4t/h燃天燃气锅炉，改造完成后取消生物质成型燃料，采用天然气作为燃料。天然气属于清洁能源，由工程分析可知，锅炉燃烧废气排放符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值(参照本标准中燃气锅炉大气污染物排放浓度)：二氧化硫50mg/m3、氮氧化物150mg/m3、烟尘20mg/m3、烟气黑度（格林曼黑度，1级），废气经13米高烟囱排放。
2、废水

由工程分析及生产工艺可知本项目营运期，本项目属于锅炉改造项目，项目生产工艺、生产规模维持不变，无新增废水量。项目设置离子软水制备装置一套，软水制备排污水量为300m³/a，项目软水制备排污水量产生量较小，水质简单，属于清静下水，通过雨水管道直接排放。
3、噪声

项目锅炉改造前后锅炉产生的噪声变化不大。该项目的锅炉及附属的送风、排风设备在运行时会产生一定的噪声，设备噪声源强在80～95 dB(A)之间。

4、固体废物

由工程分析及生产工艺可知本项目营运期，本项目属于锅炉改造项目，改造前后项目生产工艺、生产规模维持不变，项目新增软水制备装置产生废离子树脂约0.05吨/年，属于HW13有机树脂类废物，废物代码为900-15-13，收集后委托有资质单位进行处理。

环保治理措施一览表
表3-1  环保治理措施一览表

序号

项目

主要污染物

防治措施

污染物排放标准

1

废水

软水设备用水
清净下水
/
2

废气

锅炉燃烧废气
SO2
经13米高烟囱排放

广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值(参照本标准中燃气锅炉大气污染物排放浓度)
NOx

烟尘
3

噪声

噪声

合理布局、设备减震

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)
4

固体废物

废离子树脂
交由惠州东江威力雅环境服务有限公司处理
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、引用建设项目环境影响报告表的主要结论：

1、大气环境影响分析评价结论

根据《江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》，项目改造完成后，原有的4t/h燃生物质成型燃料锅炉改造为4t/h燃天燃气锅炉，改造完成后取消生物质成型燃料，采用天然气作为燃料。天然气属于清洁能源，由工程分析可知，锅炉燃烧废气排放符合《锅炉大气污染物排放限值》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值与广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44765-2010）污染物排放限值较严者：二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/m3、烟尘20mg/m3、烟气黑度（格林曼黑度，1级），废气经8米高烟囱排放。

由于地方锅炉标准更新，因此本项目锅炉燃烧废气排放符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)(参照本标准中燃气锅炉大气污染物排放浓度)：NOX<150mg/m3,烟尘<20mg/m3 ,SO2<50mg/m3,烟气黑度：林格曼黑度≤1.0级，废气经13米高烟囱排放。相对原有燃生物质锅炉对周边大气环境影响有所减少，有利于大气环境的保护。
经过以上的防治措施后，项目的废气对各环境敏感点和周围的大气环境影响不大。

2、水环境影响分析评价结论

由工程分析及生产工艺可知本项目营运期，无新增废水产生。技改后，软水制备设备排放一定的浓水，为清净下水，对周边水环境无影响。
3、声环境影响分析评价结论

根据预测，噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。为减少噪声对环境的污染，因此，道路两旁和厂界园区应设置绿化带，利用绿化带及构筑物降低噪声的传播和干扰。

4、固体废物环境影响分析评价结论

项目产生过程中产生的危险废物，交由具有危险废物资质单位处置。一般固体废物交有资质单位回收处理。生活垃圾交由环卫部门收集。由工程分析及生产工艺可知本项目营运期，本项目属于锅炉改造项目，改造前后项目生产工艺、生产规模维持不变，项目新增软水制备装置产生废离子树脂属于HW13有机树脂类废物，废物代码为900-15-13，收集后委托有资质单位进行处理，对周边环境影响不大。

采取上述处理处置措施，本项目产生的固体可达到相应的卫生和环保要求。

环境风险评价结论

本项目不构成重大危险源。公司应制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗，并且在运营过程中应注意做好防火工作。并采取有效的综合管理措施的前提下，如果项目设备设施发生重大事故，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

6、最终评价结论

综上所述，江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目符合产业政策要求，选址符合地方环境规划和城市总体规划要求。

建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。

审批部门审批决定
[image: image2.png]LML KAR B0t b o

W (2019) 24 5

K FULT DT LD St £ w2 vl et
Bt HERSEmile s 2eitt 52

LT L KRR B A RN 7

PR Aty LT 3 R A A AT R B 4R AR
ERFHAREL) LT HAE CGRERD) SHHKE. 295,
#AE4T:

— IL[TH L R RAE A B AT RN E R R BB B T
LITHRTYLEH 155, HEHIAAN 1 & whBENRR
WE#H 16 avh ARSI, ot EH R R HHkR
& REEEATMEFAM. 7T RAHHENETE.

= REFRILITTIHRAFFH LA CHREFRD HIET
ATHSATIFERIE, HRAHFEELAN, CRER) HXETE
AT e R I AT FRAEHN AR, URREHE
RELWPHRAETAT, FRYHFNEREETE. 28R




[image: image3.png]FHLERUF O RN BHA (RERD HFE, Fodnk
B (RER) WEHRLH

- B RN R RATRERR M IFARP R EHT
RE BRI, FHET. B8RS A GFRRS =R #
E.

AFHR: EHAF

Pk MM ERRHHEARAE . TR R T YRR
HEEEEHRE








表五

	验收监测质量保证及质量控制：

验收监测的质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 (HJ/T 37-2007)、《环境监测质量管理技术导则》（ HJ 630-2011）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行。主要包括：

1、验收监测在工况稳定、生产负荷达到90％以上进行。

2、监测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用。

3、实验室样品分析均同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。

4、采样前大气、烟气采样器进行气路检查和流量校核，保证监测仪器的气密性和准确性。

5、噪声测量前后用标准声源对噪声计进行校准，监测前后校准值差值不大于 0.5dB（A）。

6、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

7、监测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足标准要求。

表 5-1 
检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目名称

检测方法

分析仪器

检出限

颗粒物

《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》HJ 836-2017

ATY124

电子天平

1.0mg/m3
二氧化硫

《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017

GH-60E

自动烟尘(气)测试仪

3mg/m3
氮氧化物

《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014

GH-60E

自动烟尘(气)测试仪

3mg/m3
烟气黑度

《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 测烟望远镜法（B） 5.3.3（2）

JCP-HD

林格曼测烟望远镜

1 级

厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008

AWA5688-3 型

多功能声级计

28dB(A)

采样方法：
表 5-2 采样方法一览表

序号

采样方法

1

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996

2

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008




表六

	验收监测内容：

项目监测内容见表6-1。

表6-1项目监测内容
样品名称

采样位置

检测项目

检测频次

样品状态

完成日期

有组织废气

4t/h燃气锅炉（蒸汽炉）废气处理后

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

一天三次连续两天

完好

2019-10-10

噪声

厂界东侧外 1 米处 1#

厂界噪声

昼夜各一次连续两天

/

2019-09-29

～2019-09-30

厂界南侧外 1 米处 2#




表七

	验收监测期间生产工况记录：

验收监测期间，该项目正常生产，生产工况稳定，各环保设施正常运行，生产负荷为92.6%，符合“应在工况稳定、生产达到设计生产能的80%以时进行”的要求，具体情况见7-1。

表7-1验收监测期间生产负荷

检测时间

产品及设施名称

设计产量

实际产量

生产负荷

2019-09-29

面制品

2.7 吨/天

2.5 吨/天

92.6%

2019-09-30

2.7 吨/天

2.5 吨/天

92.6%



	验收监测结果：

废气验收监测结果见表7-2。
表7-2有组织废气检测结果

单位：mg/m3
环境检测条件：2019-09-29，天气状况：晴，环境温度：32.5℃，大气压：101.3kPa；

2019-09-30，天气状况：晴，环境温度：33.0℃，大气压：101.3kPa。

监测点位

检测项目

采样日期

检测结果

参考限值

第一次

第二次

第三次

4t/h燃气锅炉（蒸汽炉）废气处理后

颗粒物

实测浓度

2019-09-29

4.4

4.0

4.4

-

2019-09-30

3.5

4.3

4.4

排放速率

2019-09-29

6.4×10-3
5.9×10-3
6.8×10-3
-

2019-09-30

6.3×10-3
7.6×10-3
7.8×10-3
基准浓度

2019-09-29

4.5

4.1

4.4

20

2019-09-30

3.6

4.3

4.4

二氧化硫

实测浓度

2019-09-29

ND

ND

ND

-

2019-09-30

ND

ND

ND

排放速率

2019-09-29

—

—

—

-

2019-09-30

—

—

—

基准浓度

2019-09-29

—

—

—

50

2019-09-30

—

—

—

氮氧化物

实测浓度

2019-09-29

126

128

123

-

2019-09-30

118

121

117

排放速率

2019-09-29

0.18

0.19

0.19

-

2019-09-30

0.21

0.21

0.21

基准浓度

2019-09-29

127

131

125

150

2019-09-30

119

123

117

烟气黑度

林格曼级数

2019-09-29

<1

<1

<1

1

2019-09-30

<1

<1

<1

标干风量m3/h

2019-09-29

1452

1464

1556

-

2019-09-30

1808

1758

1770

排气筒高度

13m

燃料

天然气

处理设施

/

备注：

①本次检测结果只对当次采集样品负责；

②浓度单位：烟气黑度为级，其余为 mg/m3，排放速率单位：kg/h；

③“ND”表示检测结果小于检出限，“—”表示不检测，“-”表示不作评价；

④参考广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准。

噪声验收监测结果见表7-3。

表7-3噪声监测结果
环境检测条件：2019-09-29，天气状况：晴天，风速：1.2m/s；

2019-09-30，天气状况：晴天，风速：1.1m/s。
测点编号

检测位置

采样日期

主要声源

检测结果 dB(A)

参考限值 dB(A)

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

厂界外东侧外1米处

2019-09-29
交通、生产噪声

63
46
65

55

2019-09-30
62
45
2#

厂界南侧外1 米处

2019-09-29
交通、生产噪声

60
44
2019-09-30
62
44
备注：①因厂界西侧、北侧与邻厂共用墙，故不进行监测；
②参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008）3类标准。

[image: image4.png]B8 fmf

Ein
I'B|o
48
st A
HARE | |rgal Be
i T
e A2z
a3

B

O HERHS
A REE





图7-1 监测点位图


表八

	验收监测结论：

1、废气监测结果

验收监测结果表明：4t/h燃气锅炉（蒸汽炉）废气的检测结果符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准的要求。
2、厂界噪声监测结果

验收监测结果表明：厂界噪声符合 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类昼间标准要求。

表8-1 项目落实环评批复情况

序号

环评批复要求

（蓬环审［2019］24号）

落实情况

1

江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目选址位于江门市棠下镇江盛路15号，项目将现有的1台4t/h燃生物质锅炉更换为1台4th燃天然气锅炉，同时更新锅炉配套的制软水设备。技改后该公司的生产规模、生产工艺、原辅材料等内容不变。
已落实。

江门市蓬江区展辉食品有限公司锅炉改造项目选址位于江门市棠下镇江盛路15号，技改后本项目仅1台4t/h燃生物质锅炉进行生产，同时更新锅炉配套的制软水设备。技改后该公司的生产规模、生产工艺、原辅材料等内容不变。
2

须按《报告表》限定工程内容建设，不得选用明令禁止，淘汰。限制的生产工艺和设备，使用符合环保要求的原辅材料、生产设备均使用电能。

已落实。

项目没有选用明令禁止，淘汰、限制的生产工艺和设备，使用符合环保要求的原辅材料、生产设备均使用电能。

3
项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
项目已执行“三同时”制度。



蒸汽损耗





900t/a





锅炉软水补充





1200t/a





软水制备设备





300t/a





雨水管排放





软水制备排水








—  22  —

_1234567890.vsd
�

燃气锅炉


软水制备


设备


燃烧废气、噪声


天然气


蒸汽


清净下水


自来水



