开平市荣胜乳胶制品有限公司年产7.2万立方米乳胶制品

建设项目环境影响评价公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定：“可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价”。为此，开平市荣胜乳胶制品有限公司委托江门市佰博环保有限公司承担年产7.2万立方米乳胶制品项目环境影响评价工作。

一、建设项目概况

开平市荣胜乳胶制品有限公司位于开平市水口镇水口工业基地新屋园区G3-4号之五，生产规模为年产7.2万立方米乳胶制品；主要生产工艺流程为：混合搅拌→注料→烘制→冲孔→裁切→包装。项目地理位置示意详见附图。
项目地理位置示意详见下图。

二、对环境造成的影响概述

[image: image1.png]


[image: image2.emf]N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

营运期环境影响：废气主要为脱氨废气、投料粉尘、和流水线废气；废水主要为冷却水、喷头清洗废水、淋洗废水和生活污水；固体废物主要有乳胶边角料、废包装袋、废包装桶、污泥、喷淋废氨水、粉尘渣、废活性炭、生活垃圾等；噪声主要为各种机械运行会产生机械噪声。

三、主要环境保护对策和措施

营运期环境保护对策：（1）投料粉尘主要产生于配料时人工投加粉料，项目拟在投加口设置集气罩，经收集的粉尘通过布袋除尘进行处理，处理后的粉尘在无组织排放；脱氨废气主要产生于天然乳胶中的防腐剂，收集的有组织氨气拟经二级喷淋塔处理后，通过15m高排气筒排放；流水线废气主要产生于流水线烘干，该废气包括天然气燃烧废气及有机废气，流水烘干线烘干过程均设置密封，于进口位置设置可打开式密封罩，收集的废气经水喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后，通过15m排气筒高空排放。（2）冷却水循环使用，不外排；喷头清洗水回用于配料，不外排；生活污水经化粪池处理后排入开平市新美污水处理厂；淋洗废水经经混凝沉淀+A2/O生化工艺处理后排入开平市新美污水处理厂。（3）选用低噪声水平的生产设备，合理布局、利用墙体遮挡、采用基础减震等措施控制噪声产生和传播。（4）乳胶边角料、废包装袋交由废品站回收，废包装桶交由供应商回收，污泥交由相关单位回收，喷淋废氨水外售相关单位，粉尘渣交由相关单位回收，废活性炭属于危险废物交有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门清运。通过上述污染控制措施，项目对环境的影响不大。

四、环境影响报告书主要评价结论

本项目符合国家和地方产业政策，用地合法，符合相关用地和建设规划的要求。项目建成后产生一定的废气、废水、噪声及固体废弃物，项目拟采取的各项污染防治措施有效、可靠，各类污染物的排放满足相应的国家及地方排放标准要求，对周围环境的影响不大。只要建设单位认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和应急措施，在运营过程加强管理，使其正常运行，建立健全环保机构和规范环保管理制度，确保各类污染物稳定达标排放，严格控制污染物排放总量，从环境保护的角度考察，本项目是可行的。
五、公众参与方式

（1）环境影响报告书（简本）的网络链接：http://jmbaibo.com/  。

（2）查阅纸质报告书的方式和途径：征询意见期间向环境影响评价单位或建设单位索取报告书（简本）。

（3）征求意见的公众范围：项目所在地附近居民和可能直接或间接受本项目影响的企事业单位或个人。

（4）公众意见表的网络链接：http://jmbaibo.com/。

（5）公众提出意见的方式和途径：可通过电子邮件或传真、信函向建设单位或评价单位反馈。

（6）公众提出意见的起止时间：公示之日起10个工作日
七、联系方式

建设单位：开平市荣胜乳胶制品有限公司，联系人：梁先生， 联系电话：13822387665；地址：开平市水口镇水口工业基地新屋园区G3-4号之五，邮箱：13822387665@163.com。
建设单位：开平市荣胜乳胶制品有限公司

                                                      公司盖章：
2019年11月18日

北





宏优金属公司





兴科公司





项目位置





新春晖公司








