江门德澳纸品有限公司纸箱、纸板生产项目竣工环境保护验收监测报告表
建设单位: 江门德澳纸品有限公司

编制单位: 江门德澳纸品有限公司

2019年11月

建设单位法人代表:
          （签字）

编制单位法人代表:
          （签字）

项  目  负 责  人:
填 表 人：
	建设单位                      （盖章）
	编制单位                      （盖章）

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	地址：江门市蓬江区杜阮镇松香山一街2号2、3幢
	地址：江门市蓬江区杜阮镇松香山一街2号2、3幢



表一

	建设项目名称
	江门德澳纸品有限公司纸箱、纸板生产项目

	建设单位名称
	江门德澳纸品有限公司

	建设项目性质
	新建☑  扩建□ 技改□迁建□

	建设地点
	江门市蓬江区杜阮镇松香山一街2号
（项目中心坐标为 112.99512°E，22.61047°N）

	主要产品名称
	纸箱、纸板

	设计生产能力
	年产纸箱、纸盒8000万平方米

	实际生产能力
	年产纸箱、纸盒6400万平方米

	建设项目环评时间
	2014年10月
	开工建设时间
	2019年1月

	调试时间
	2019年11月
	验收现场监测时间
	2019年11月18日至

2019年11月19日

	环评报告表

审批部门
	江门生态环境局蓬江分局
	环评报告表

编制单位
	江门市环境科学研究所

	环保设施设计单位
	江门德澳纸品有限公司
	环保设施施工单位
	江门德澳纸品有限公司

	投资总概算
	500万元
	环保投资总概算
	50
	比例
	10%

	实际总概算
	500万元
	环保投资
	50
	比例
	10%

	验收监测依据
	1、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号。

2、《关于明确建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》江环函〔2018〕146号。

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告 2018年第9号告。

4、《江门德澳纸品有限公司纸箱、纸板生产项目环境影响报告表》。

5、《关于江门德澳纸品有限公司纸箱、纸板生产项目环境影响报告表的批复》江环审[2014]357号。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气

①粘合剂上料和混料工序产生的少量粉尘及少量恶臭。外溢粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值：颗粒物≤1.0 mg/m³；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新建标准：厂界臭气浓度≤20（无量纲）。

②根据原项目环评锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限制：二氧化硫50mg/m³、氮氧化物200mg/m³、烟尘20mg/m³、烟气黑度（格林曼黑度，级）≤1。
由于地方锅炉标准更新，因此本项目锅炉尾气应执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)(参照本标准中燃气锅炉大气污染物排放浓度)：NOX<150mg/m³,烟尘<20mg/m³ ,SO2<50mg/m³,烟气黑度：林格曼黑度≤1.0级。

表1-1   大气污染物排放限值     （单位：mg/m³）
污染物

锅炉

单位

广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）燃气锅炉标准

二氧化硫

50

mg/m³
氮氧化物

150
mg/m³
颗粒物

20

mg/m³
烟气黑度

≤1

/
2、废水：

项目无生产废水产生。生活污水污染物执行《广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排入杜阮污水厂处理。

3、噪声：

项目运营期边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

本项目建议分配总量控制指标：二氧化硫0.8t/a、氮氧化物3.74t/a。



表二

	工程建设内容： 

项目由来

江门德澳纸品有限公司（原名为江门星耀涂料有限公司）投资500万元在江门市蓬江区杜阮镇松香山一街2号修建厂房，项目建设用地14553.6平方米，总建筑面积16436平方米，主要从事纸箱、纸板生产。江门德澳纸品有限公司纸箱、纸板生产项目环境影响报告表于2014年10月编制完成，经江门市环境保护局审批，批文号为江环审[2014]357号。生产规模年产纸箱、纸盒8000万平方米。项目于2019年11月建成并开始调试。
二、验收项目内容

江门德澳纸品有限公司纸箱、纸板生产项目申请验收内容如下：
表2-1项目主要经济技术指标一览表

序号

项目

环评申报情况

项目情况

1

总投资

500万元

50万元

2

环保投资

5万元

5万元

3

生产规模

年产纸箱、纸盒8000万平方米
年产纸箱、纸盒8000万平方米
4

占地面积

14553.6平方米

14553.6平方米

5

建筑面积

16436平方米
16436平方米
6

员工人数

80人

80人

7

年运行时间

300d/a、8h/d

300d/a、8h/d

项目工程组成与环评申报时基本一致，具体见表2-2。

表2-2项目工程组成
项目

建筑层数

总建筑面积

各层建筑功能

主体工程

车间、办公楼
/
16436 m2
办公室、生产车间、仓库

公用工程
配电系统
1套
/
市政供电
给排水系统
1套
/
市政供水
环保工程

废水处理设施
项目无生产废水产生。项目位于在杜阮污水厂纳污范围内，管网建成前，生活污水需经二级生化设施预处理后达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入杜阮河；待管网建成后生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政管道排入杜阮污水厂。

废气处理设施
粘合剂上料和混料工序产生的少量粉尘及恶臭，建设单位拟在制浆机上方设置布袋除尘设施，粉尘收集后回用，外溢粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值：颗粒物≤1.0 mg/m³；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新建标准：厂界臭气浓度≤20（无量纲）

锅炉以天然气作为燃料，天然气为清洁能源，燃烧废气经烟囱15m高空排放，锅炉燃烧废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限制：二氧化硫50mg/m³、氮氧化物200mg/m³、烟尘20mg/m³、烟气黑度（格林曼黑度，级）≤1。
本次验收情况

项目

建筑层数
总建筑面积

各层建筑功能
主体工程

车间、办公楼
/
16436 m2
办公室、生产车间、仓库

公用工程

配电系统

1套

/
市政供电

给排水系统

1套

/
市政供水

环保工程

废水处理设施

项目无生产废水产生。由于杜阮污水厂建成并投产，项目位于截污管网范围内，生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网，排入杜阮污水厂。
废气处理设施

粘合剂上料和混料工序产生的少量粉尘及恶臭，建设单位在制浆机上方设置布袋除尘设施，粉尘收集后回用，外溢粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值：颗粒物≤1.0 mg/m³；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新建标准：厂界臭气浓度≤20（无量纲）。

锅炉以天然气作为燃料，燃烧废气经烟囱8m高空排放，由于地方锅炉标准更新，因此本项目锅炉尾气应执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)(参照本标准中燃气锅炉大气污染物排放浓度)：NOX<150mg/m³,烟尘<20mg/m³ ,SO2<50mg/m³,烟气黑度：林格曼黑度≤1.0级。
变化情况说明
项目与环评一致。
  项目主要设备具体见表2-3。

表2-3 主要生产设备一览表
序号

生产设备名称

环评申报数量

本次验收数量
1

德国BHS五层纸板生产线
1条
1条
2

6t/h燃气锅炉
1台
1台
3

自动制浆机（玉米淀粉胶黏剂制备）
1台
1台
4
空压机
1台
1台
原辅材料消耗及水平衡：

项目主要原材料具体见表2-4。
表2-4 主要生产设备一览表
序号

原辅材料
环评申报年用量
本次验收年用量
1

原纸
40000吨
40000吨
2

玉、小麦、木薯淀粉    
500吨
500吨
3
硼砂、烧碱
40吨
40吨
4
添加剂
30吨
30吨
5
水
300吨
300吨
水平衡图如下：

[image: image1.emf]生活用水 新鲜水

11900

1000

消耗

200

化粪池

800

杜阮污水厂

800

锅炉

10000

生产原料

消耗

300

300

设备冷却

600

单位 ：

m³/a

10000

10000

600

   图2-1项目水平衡图



	

	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

项目工艺流程和产污环节与环评申报时一致。
项目生产工艺流程具体如下：

纸板生产工艺流程 
                                            








纸板生产工艺简述：
以原纸为主要生产原料。原纸通过粘合剂与单面机和双面机进行粘合，再烘干，横切，包装后储存入库待售。
纸箱生产工艺流程：
                                          










纸箱生产工艺简述：

以原纸为主要生产原料。原纸通过分支压线粘合后烘干，再开槽、切角，排列整齐打钉粘合，包装后储存入库待售。
粘合工序使用粘合剂制备工艺流程：

                   添加剂





粘合工序使用粘合剂制备工艺简述：

以水、玉米粉、木薯粉、硼砂、烧碱、添加剂为主要生产原料。通过自动制浆机（玉米淀粉胶黏剂制备）将原材料充分混合、搅拌后储存备用。
主要产污环节:

1、废水：项目无生产废水产生；
2、废气：上料及混合搅拌过程中产生的少量粉尘及恶臭。项目锅炉天然气燃烧产生氮氧化物和二氧化硫；
3、噪声：项目运营时设备产生的生产噪声；
4、固废：固体废物主要为原材料包装废物、办公生活垃圾。




表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

经验收核查，项锅炉用水、设备冷却用水，循环再用，不外排，本项目无生产废水产生；设备。上料、混料过程产生的粉尘量极少，通过强制通风，以无组织行式排放。
1、废气

项目废气主要来源于木薯淀粉胶粘剂制各产生的混料粉尘，纸张粘合过程产生的少量恶臭气味。

粘合废气

项目粘合剂上料、混料工序会产生少量粉尘，建设单位在制浆机上方设置布袋除尘设施，收集到粉料回用于生产，外溢粉尘通过加强排风对周边环境影响较少，厂界颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值：颗粒物≤1.0 mg/m³。

项目使用玉米淀粉胶黏剂为水性粘合剂，不含有机溶剂等挥发性物质。玉米淀粉糊精使用过程中及烘干过程无有机废气产生。且粘合剂覆盖在纸张与纸张之间，烘干主要为水分的蒸发，粘合剂在使用和存储备用过程中主要会产生少量恶臭气体，建设单位通过加强车间通风，则该部分废气对周国大气环境的影响不大。项目执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新建标准：厂界臭气浓度≤20（无量纲）。
燃烧废气

     项目烘干共序使用1台6t/h燃气锅炉供热，锅炉以天然气作为燃料，燃烧产生燃烧废气，燃烧废气经8m排气筒高空排放。锅炉燃烧废气符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)(参照本标准中燃气锅炉大气污染物排放浓度)：NOX<150mg/m³,烟尘<20mg/m³ ,SO2<50mg/m³,烟气黑度：林格曼黑度≤1.0级。     

2、废水

项目无生产废水产生。目前项目生活污水已经纳入杜阮污水处理厂纳污范围，生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后经市政管网排入杜阮污水厂深度处理。
3、噪声

空压机、纸板生产线等生产设备在运行时会产生一定的机械噪声，项目优化厂区布局，选用低噪设备和采区有效的减震、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

4、固体废物
项目产生的固体废弃物主要是废纸张、包装废物和生活垃圾。项目包装及原材料仓库产生的固体废物属于一般包装废物，交由废品回收站回收，生活垃圾交由环卫部门处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001的规定。
5、环保治理措施一览表

表3-1  环保治理措施一览表

序号

项目

主要污染物

防治措施

污染物排放标准

1

废水

办公生活污水

生活污水经化粪池预处理后经市政管网，排入杜阮污水处理厂深度处理
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准

2

废气

粉尘
上料和混料工序会产生少量粉尘,通过布袋除尘设施收集后会用于生产
外溢粉尘（颗粒物）执行广东省《大气污染污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值。
恶臭
加强车间通风

臭气浓度执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)的二级新扩改建标准。
二氧化硫

氮氧化物

8m高空排放
广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）燃气锅炉标准
3

噪声

噪声

合理布局、设备减震、合理安排工作时间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)

4

固体废物

包装袋

废品回收站回收

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

废纸张
外卖纸厂回收利用
生活垃圾

交由环卫部门处理处置




表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、引用建设项目环境影响报告表的主要结论：

1、加强车间通风，确保项目边界符合执行广东省《大气污染污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)的二级新扩改建标准。

燃烧废气符合广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限制：二氧化硫50mg/m³、氮氧化物200mg/m³、烟尘20mg/m³、烟气黑度（格林曼黑度，级）≤1。

2、项目位于在杜阮污水厂纳污范围内，管网建成前，生活污水需经二级生化设施预处理后达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入杜阮河；待管网建成后生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政管道排入杜阮污水厂。
3、建设单位通过合理布局、厂房墙壁的阻挡消减，控制经营作业时间等措施防治噪声污染，对声环境影响不大。

4、固废：项目废纸张交废品回收站回收利用；一般包装废物交由废品回收站利用，生活垃圾交环卫部门卫生清运，可达相应环保要求。

综上所述，江门德澳纸品有限公司拟投资1000万元选址在江门市蓬江区杜阮镇松香山一街2号2、3幢从事纸板、纸箱生产项目。项目符合产业政策的要求，项目选址符合用地和卫生防护距高要求。项目在建设期和营运期会产生一定的废水、废气、噪声和固体废弃物，建设单位应根据本评价提出的环境保护对策建议，认真落实各项污染防治措施，切实执行环境保护“三同时”制度。在此基础上，从环境保护的角度考察，项目的建设是可行的。

审批部门审批决定
[image: image2.png]LT I BREERR YR S

SLFW (2014) 357 %

RFLT IRUEIR TR A lACHT . 4EH
A5 SRR e i S

LMERRARAE:

Hok GLITRERHARA LN 400450 2B
FRPAREID (UTFHE RER) $UE. 2%, HE
T

= LT RRRARA 8 SR F L% 80 K4 s
MR TEFER (RERBEL—4295) ARE R BRRE
M BREFRE. RO SIRER 145536 Tk, RATH
16436.0 P25k, F4M. M 8000 FRH K, EEAFR
4 M09 BHS EALMASR 1 A&, 65/ MRAHY 1 4.
EAHAN (FRRRRENME) 16, TEHN1 6.

= AR CRE KD IR A, T RS R IR




[image: image3.png]AL BARTRR, EAEBEREAREHEAT R BT
TR 7, AR BRI AR T, SR
WIS METH. B AR AP B R AR
WEPALRPHE, EAMFUTIAE:

(=) 58 Gl A0 BB R AT A A B 36 B ST B
TERSRA KE RS RAp BB (DB44/27—2001)
£ B RRR. BPRREESRTER GBI AT R H
HAREY (CB13271-2014) 3 M AP A7 Sty HHORA R
. T EREEEA KT RS, FRIRAR Y 8
BB AhH A LA A R (R AR
(GB18483—2001) By ER. AHBERFRYRTER (BRI
R HAARRD (CB14554—93) 8y — RIS AT,

(=) BB “HFHR. AAAR" HEMRRBEHA
4%, REXREFEAFEPHE. POEBRARTAEE S
F RN BT AR R A BT AR R UK
Tk R RN, T ARBE 64 S AR, 4
A ETARRAT) KA KT R A B R (DB44/26—2001 )
o BRI,

(2) R BEEFR, BRERRERRRAKNRE.
WA KT, SEER TR, AR IR AN AR R
S s ) RERHR B BT (0B12348—2008 ) 2 2R bk,

(1) RHEA SRRSO TN, BB 480 2

s




[image: image4.png]BAH, BERR KGR, PN EIREREAL T B
FREBMY, 457 45000 R fo & R B T B X
o RAFRGRUARAR, HAATARB M BB
T B Pt A B4 o — AR T B A o R MR
BIR CREE 75 55 R4 B4R Y (6B18597—2001) fo € — Ak
T ERBAEA . AR 4555 R MR (GBI8S99—2001) By
M.

(E) RAEREEF O HAXRERERRERRTD,
HRMF RN,

Z. BUEFRBIE AN SRR TN T LU

B R ERRLARATRE R TR P RS £
R TRF R R R B A IR < = Fa
L8

. BEAMAE, RRTEHER, AK. RE RA
HAFTERAHETR FLABIOTHRER LA
o, MR A AL ROR B R X

A RERRE, ARREEREEHTELTHRG K,

BRULBTTERR”.
3
< =)
NG 1 B
o =l






表五

	验收监测质量保证及质量控制：

    验收监测的质量保证和质量控制按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 (HJ/T 37-2007)、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）《环境监测质量管理技术导则》（ HJ 630-2011 ）、《固定源废气监测技术规范》

（HJ/T 397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行。主要包括：

1、验收监测在工况稳定、生产负荷达到80％以上进行。

2、监测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用。

3、实验室样品分析均同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。

4、采样前大气、烟气采样器进行气路检查和流量校核，保证监测仪器的气密性和准确性。

5、噪声测量前后用标准声源对噪声计进行校准，监测前后校准值差值不大于 0.5dB（A）。

6、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

7、监测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足标准要求。

表5-1 监测方法等信息见
类别

项目

检测方法

检出限

主要仪器

废水

pH值
《水质 pH值的测定 玻璃电极法》

GB/T 6920-1986
0.01（无量纲）
便携式PH计 PHBJ-260
化学需氧量

《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828—2017

4mg/L

滴定管

五日生化需氧量（BOD5）
《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009
0.5mg/L
便携式多参数分析仪DZB-712
悬浮物
《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989
4mg/L
电子天平FA2004B
氨氮
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ 535-2009
0.025mg/L
紫外可见分光光度计 UV-1801
废气

臭气浓度
《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993
10（无量纲）
/

氮氧化物
固定污染源排气中 氮氧化物的测定定电位电解法

HJ 693-2014
--
二氧化硫
固定污染源排气中 二氧化硫的测定定电位电解法

HJ 57-2017
3mg/m³

颗粒物
固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996
20mg/m³

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 

  GB/T 15432-1995
0.001mg/m³
气相色谱仪

GC-2010 Pro
噪声

工业企业厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
35dB（A)
多功能声级计

AWA5688



表六

	验收监测内容：

项目废气监测内容见表6-1，监测点位见图6-1。

表6-1项目废气监测内容

类别
监测点位
监测因子
监测频次
有组织废气
锅炉废气处理前采样口#1
SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度
3次/生产周期，连续监测2个生产周期
锅炉废气处理后采样口◎1
废气无组织

无组织上风向参照点O1
颗粒物、臭气浓度

3次/生产周期，连续监测2个生产周期

无组织下风向参照点O2
无组织下风向参照点O3
无组织下风向参照点O4
废水
生活污水处理排放★        
pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、
3次/生产周期，连续监测2天
噪声
厂界南面1米处△1
等效声级dB（A）
昼夜各2次，连续监测2个生产周期
厂界西面1米处△2
厂界北面1米处△3
厂界东北面1米处△4
注：“★”为生活污水监测点、“◎”为有组织废气监测点、“△”为噪声监测点、“O”为无组织废气监测点。
[image: image5.png]A2

Jﬂﬁl@

i A3 o1
R FaE
Q1 *
* 1 Aa
o
E=i)
BE i
%
HAE
[pe]
02 g A103 04





图6-1 监测点位图




表七

	验收监测期间生产工况记录：

验收监测期间，该项目正常生产，生产工况稳定，各环保设施正常运行，生产负荷为80%，符合“应在工况稳定、生产达到设计生产能的80%以上时进行”的要求，具体情况见7-1。

表7-1验收监测期间生产负荷

日期

申报产量

项目设计产能

实际产量

工况

2019.11.18

年产纸箱、纸盒8000万平方米
年产纸箱、纸盒8000万平方米
   年产纸箱、纸盒6400万平方米
＞80%
2019.11.19

 年产纸箱、纸盒6480万平方米
＞81%



	验收监测结果：

废水水验收监测结果见表7-2。

表7-2废水验收监测结果
样品名称
生活用水
采样依据

HJ494-2009《水质采样技术指导》
监测点位

监测项目

监测结果单位：（mg/L，pH值为无量纲除外）

标准

单位

判定

11月18日

11月19日
1

2

3

1

2

3

生产废水处理后排放口
pH值
7.13
7.25
7.22
7.17
7.15
7.25
6-9
无量纲
达标

化学需氧量
252
258
242
246
255
243
500
mg/L

达标

五日生化需氧量
104
112
106
117
113
116
300
mg/L

达标

悬浮物
105
108
101
112
103
101
400
mg/L

达标

氨氮
6.72
6.43
6.77
6.55
6.71
6.57
/
mg/L

达标

采样方式
瞬时采样。
备注
标准限值执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。
检测布点图见图6-2 监测点位图
废气验收监测结果见表7-3-1,7-3-2。

表7-3-1有组织废气监测结果
监测点位

监测项目

监测结果单位：（mg/L，pH值为无量纲除外）

标准

单位

判定

11月18日

11月19日
1

2

3

1

2

3

锅炉废气排放口◎1
颗粒物
浓度
＜20
＜20
＜20
＜20
＜20
＜20
20
mg/m³
达标

SO2
浓度
7
5
8
8
6
8
--
mg/m³
达标

折算浓度
9
7
11
11
8
11
50
mg/m³
达标

速率
2.8×10-2
2.1×10-2
3.4×10-2
3.3×10-2
2.6×10-2
3.3×10-2
--
kg/h
达标

NOx
浓度
54

58

62

53

58

51

--
mg/m³
达标

折算浓度
73

83

78

72

79

70

150

mg/m³
达标

速率
0.22

0.24

0.26

0.22

0.25

0.21

--
kg/h
达标

标杆流量
4071
4113
4196
4116
4252
4158
/
m³/h
达标

排放筒参数
截面积0.3847㎡，高度8米。
备注
标准限值执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中燃气锅炉的排放标准限值；
检测布点图见图6-2 监测点位图。
表7-3-2有组织废气监测结果
采样位置

检测项目

检测结果 （单位：mg/m³,臭气浓度为无量纲除外）

标准限值

11月18日
11月19日
第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

上风向参照点O1
臭气浓度
<20
<20
<20
<20
<20
<20
--
颗粒物
0.092
0.097
0.094
0.093
0.096
0.092
1.0
下风向监控点O2
臭气浓度
13
17
16
16
11
14
20
颗粒物
0.186
0.195
0.191
0.183
0.191
0.196
1.0
下风向监控点O3
臭气浓度

18
16
13
18
13
17
20

颗粒物
0.196
0.192
0.194
0.194
0.191
0.192
1.0
下风向监控点O4
臭气浓度
13
18
17
15
13
16
20

颗粒物

0.192
0.18
0.183
0.192
0.188
0.185
1.0

备注

臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1新改扩建项目厂界二级标准值；无组织颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。
检测布点图见图6-2 监测点位图
噪声验收监测结果见表7-5。

表7-5噪声监测结果

测点编号

检测位置

检测结果dB（A）

参考限值dB（A）

11月18日

11月19日
昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
△1
厂界南面1米处△1
52.7
45.3
53.8
46.6
60
50
△2
厂界西面1米处△2
55.4
46.7
54.2
45.2
△3
厂界北面1米处△3
52.6
45.2
52.7
45.5
△4
厂界东北面1米处△4
53.3

44.8

52.8

44.6

备注

标准限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
检测布点图见附图6-2。




表八

	验收监测结论：

废水监测结果

生活污水经三级化粪池处理，监测项目结果符合广东地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段三级标准的要求。
2、废气监测结果

验收监测结果表明：

根据监测，厂界无组织颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求，臭气浓度的检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1新改扩建项目厂界二级标准值的要求。
3、厂界噪声监测结果

验收监测结果表明：厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。

表8-1 项目落实环评批复情况

序号

环评批复要求

（新环审［2018］150号）

落实情况

1

江门德澳纸品有限公司选址于江门市蓬江区杜阮镇松香山一街2号2、3幢，利用已建厂房建设纸箱、纸板生产项目。项目租用厂房面积14553.6平方米，总建筑面积16436.0平方米，生产纸箱、纸盒8000万平方米。主要生产设备：德国BHS五层纸板生产线1条、6吨/小时燃气锅炉1台、自动制浆机（玉米淀粉胶黏剂装备）1台、空压机1台。
已落实。

江门德澳纸品有限公司选址于江门市蓬江区杜阮镇松香山一街2号2、3幢，利用已建厂房建设纸箱、纸板生产项目。项目租用厂房面积14553.6平方米，总建筑面积16436.0平方米，生产纸箱、纸盒8000万平方米。
3
落实有效措施防治废气污染，工艺废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准。锅炉燃烧废气执行国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。厂区食堂应使用液化石油气等清洁能源，并采取有限的油烟防治措施。外排油烟必须符合国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。外排恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的二级新扩改建标准。
已落实。

上料和混料工序会产生少量粉尘通过布袋除尘设施收集后会用于生产。根据监测，外溢粉尘（颗粒物）符合广东省《大气污染污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值。
粘合剂在使用和存储备用过程中主要会产生少量恶臭气体，建设单位通过加强车间通风。根据监测，厂界臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新建标准：厂界臭气浓度≤20（无量纲）。

锅炉燃烧废气经烟囱8m高空排放，由于地方锅炉标准更新，锅炉燃烧废气执行国家《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准。根据监测，燃烧废气符合国家《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)燃气锅炉大气污染物排放浓度限值标准。
项目不设食堂，不产生食堂油烟。
4
按照"清污分流、雨污分流"的原则优化设置给排水系统。项目无生产废水产生和排放。办公生活污水经预处理后经管网纳入杜阮污水处理厂处理。在杜阮污水处理厂建成投产以及连接管网建成前，边牧必须采取措施防治生活污水污染，外排生活污水执行达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准
已落实。

已按"清污分流、雨污分流"的原则优化设置给排水系统。项目无生产废水产生。由于杜阮污水厂建成并投产，项目位于截污管网范围内，根据监测，生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，生活污水经市政管网排入杜阮污水厂。
5

通过优化厂区布局，选用低噪声设备及采取减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。

已落实。

厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类区标准。

6

按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597 2001)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001）的规定。
已落实。

一般固体废物交废品回收站回收处理。生活垃圾交由环卫部门收集。厂区内的一般工业固体废物临时性贮存设施符合《一般

工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定。

7

项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。
已落实。

8
项目环保投资应纳入总体投资预算并予以落实。
已落实。

9
项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。
已落实。 

项目与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，建成后经验收合格。

10
项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。
已落实。



原纸





单面机粘合





产生少量恶臭





双面机粘合





产生少量恶臭





烘干





横切





包装





成品





分支压线（粘合））





原纸





产生少量恶臭





烘干





机械噪声





开槽、切角





打钉





粘合





包装





成品





水





产生少量粉尘





混 合





玉米粉





产生少量粉尘





搅 拌





木薯粉





硼 砂





产生少量恶臭





备 用





烧 碱














—  22  —

_1234567890.vsd
生活用水


11900


1000


消耗200


化粪池


800



