广东吉达铁塔科技有限公司热浸镀锌线改扩建项目

环境影响评价公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定：“可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价”。为此，广东吉达铁塔科技有限公司委托江门市佰博环保有限公司承担广东吉达铁塔科技有限公司热浸镀锌线改扩建项目环境影响评价工作。
[image: image1.png]


[image: image2.emf]N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

一、建设项目概况

广东吉达铁塔科技有限公司位于台山市水步镇文华开发区井岗区7号、9号、11号，该公司于2013年建成一期项目，一期项目主要工艺为焊接、组装等机加工工序，未涉及镀锌工艺。目前根据发展需要，广东吉达铁塔科技有限公司拟在现有厂房的基础上进行重新规划，保留角钢车间和钢管车间、新建2幢镀锌车间（新增2条数字化环保热镀锌生产线）、配套相应的液化天然气站和废酸制备絮凝剂一体化设备等，改扩建后产能为年产铁塔及钢结构件20万吨。主要原材料为钢板、角板、锌锭、盐酸等；主要生产工艺为机加工工序、热镀锌工艺以及聚铁絮凝剂生产工艺。项目地理位置示意详见下图。
二、对环境造成的影响概述

营运期环境影响：废气主要为焊接烟尘、盐酸雾、天然气燃烧废气、锌烟、投料粉尘。废水主要为生产废水和生活污水；固体废物主要有金属废料、废包装材料、焊接废料、气浮油脂、压滤污泥、锌灰和锌渣、锌烟渣和废机油等；噪声主要为各种机械运行会产生机械噪声；项目环境风险主要为废机油、盐酸、氯化铵、氢氧化钠、天然气泄露的风险。

三、主要环境保护对策和措施

营运期环境保护对策：（1）焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理装置处理后以无组织形式排放；酸洗槽酸雾收集后经碱液喷淋装置处理后通过24m高排气筒排放；锌锅燃烧废气通过18m排气筒排放；盐酸罐盐酸雾拟接入酸洗槽处理系统处理，与酸洗槽酸雾合并排放；锌烟收集后经布袋除尘器+水喷淋处理后通过18米高排气筒排放；投料粉尘经布袋除尘器处理后以无组织形式排放；絮凝剂盐酸雾经碱液喷淋进行处理后通过1根18m排气筒排放。（2）项目废水主要包括脱脂槽液、脱脂清洗废水、酸洗清洗废水、助镀槽液经处理后回用，酸洗槽液用作生产絮凝剂，冷却水和喷淋水循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后排入水步污水处理厂处理。（3）选用低噪声水平的生产设备，合理布局、利用墙体遮挡、采用基础减震等措施控制噪声产生和传播。（4）金属废料交废品商回收；焊接废料交相关单位回收；气浮油脂、压滤污泥、锌渣、锌灰、锌烟渣以及废机油交有资质单位回收。（5）厂区内全部水泥硬底化处理，加强风险管理，制定事故应急预案。通过上述污染控制措施，项目对环境的影响不大。

四、环境影响报告书主要评价结论

本项目符合国家和地方产业政策，用地合法，符合相关用地和建设规划的要求。项目建成后产生一定的废气、废水、噪声及固体废弃物，项目拟采取的各项污染防治措施有效、可靠，各类污染物的排放满足相应的国家及地方排放标准要求，对周围环境的影响不大。只要建设单位认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和应急措施，在运营过程加强管理，使其正常运行，建立健全环保机构和规范环保管理制度，确保各类污染物稳定达标排放，严格控制污染物排放总量，从环境保护的角度考察，本项目是可行的。
五、公众参与方式

（1）环境影响报告书（简本）的网络链接：http://jmbaibo.com/  。

（2）查阅纸质报告书的方式和途径：征询意见期间向环境影响评价单位或建设单位索取报告书（简本）。

（3）征求意见的公众范围：项目所在地附近居民和可能直接或间接受本项目影响的企事业单位或个人。

（4）公众意见表的网络链接：http://jmbaibo.com/ 。

（5）公众提出意见的方式和途径：可通过电子邮件或传真、信函向建设单位或评价单位反馈。

（6）公众提出意见的起止时间：公示之日起10个工作日。
七、联系方式

建设单位：广东吉达铁塔科技有限公司，联系人：陈先生， 联系电话：13702212228；地址：台山市水步镇文华开发区井岗区7号、9号、11号，邮箱：jmbaibo@foxmail.com。
建设单位：广东吉达铁塔科技有限公司
                                                      公司盖章：
2020年5月11日
北








