广东美固建材科技有限公司年产10万立米方轻质陶粒扩建项目环境影响评价公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的规定，建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。为此，现特向社会公布《广东美固建材科技有限公司年产10万立米方轻质陶粒扩建项目环境影响评价公示》。
一、建设项目概况

广东美固建材科技有限公司，位于台山市端芬镇龙山工业区31 号（北纬22.086257°，东经112.734764°），成立于2019年。主要从事项目主要从事轻质陶粒隔墙板和SP预应力空心板生产，轻质陶粒为主要原材料之一。

现有项目：以水泥、大沙、陶粒、石子等为原料，年产100 万平方米的轻质陶粒隔墙板和30 万平方米SP 预应力空心板。轻质陶粒隔墙板工艺为：配料→搅拌→输送→灌模（成型）→拔管→翻板码堆→成品；预应力空心板工艺为：配料→搅拌→输送→成型→切割→吊装转运→成品。

扩建项目：为能满足项目对轻质陶粒的需求，拟扩建轻质陶粒生产项目。以建筑余泥、河湖淤泥、污泥（不含危险废物）为原料，年产10万立方米轻质陶粒。主要生产工艺流程为：泥料仓→混合配料均化→造粒→入窑焙烧→冷却→成品。生产过程中配套相应的环保措施。项目地理位置示意详见附图。
二、扩建项目对环境造成的影响概述

扩建项目营运期环境影响：废气主要为炉窑烟气，主要污染物有烟尘、酸性组分（SO2、NOx、HCl、HF 等）、重金属和二噁英类物质等；扩建项目不新增废水排放；固体废物主要有除尘系统收集的粉尘、水膜喷淋沉渣、废活性炭、生活垃圾等；噪声主要为各种机械运行会产生机械噪声。

三、主要环境保护对策和措施

扩建项目营运期环境保护对策：（1）窑炉烟气采用“旋风除尘+水膜喷淋脱硫除尘+静电除烟雾+活性炭吸附”处理，通过15m高排气筒排放；少量原料仓恶臭废气无组织排放。（2）不新增生活污水；污泥堆放渗滤液回用于生产；脱硫除尘用水循环使用；陶粒冷却用水循环使用；初期雨水排入雨水管网。（3）选用低噪声水平的生产设备，合理布局、利用墙体遮挡、采用基础减震等措施控制噪声产生和传播。（4）除尘系统收集的粉尘、水膜喷淋沉渣、废活性炭作为原材料，回用于生产；生活垃圾交由环卫部门处理。通过上述污染控制措施，项目对环境的影响不大。
	四、环境影响报告书主要评价结论

本项目符合国家和地方产业政策，用地合法，符合相关用地和建设规划的要求。项目建成后产生一定的废气、废水、噪声及固体废弃物，项目拟采取的各项污染防治措施有效、可靠，各类污染物的排放满足相应的国家及地方排放标准要求，对周围环境的影响不大。只要建设单位认真落实各项污染防治措施、风险防范措施和应急措施，在运营过程加强管理，使其正常运行，建立健全环保机构和规范环保管理制度，确保各类污染物稳定达标排放，严格控制污染物排放总量，从环境保护的角度考察，本项目是可行的。

五、公众参与方式

（1）环境影响报告书的网络链接：http://jmbaibo.com/  。

（2）查阅纸质报告书的方式和途径：征询意见期间向环境影响评价单位或建设单位索取报告书。

（3）征求意见的公众范围：项目所在地附近居民和可能直接或间接受本项目影响的企事业单位或个人。

（4）公众意见表的网络链接：http://jmbaibo.com/。

（5）公众提出意见的方式和途径：可通过电子邮件或传真、信函向建设单位或评价单位反馈。

（6）公众提出意见的起止时间：公示之日起10个工作日
七、联系方式

建设单位：广东美固建材科技有限公司，联系人：钟先生，联系电话：0750-3906106；邮箱：1366973992@qq.com。
建设单位(盖章)：广东美固建材科技有限公司

2020年6月30日
	[image: image1.png]£

i
TaR 7
7
#iT o
R i
=
7 Y
o
GBHETEL
=
K
£
208 ARH




项目地理位置示意图


项目位置








